# FD004 Normalizasyon Raporu

Global Z-Score + Rejim-Aware Varyantlar

Proje: JET-CUBE Turbofan MVP
Veri Seti: C-MAPSS FD004
Tarih: 27 Ocak 2026

# 1. Öxer

FD004 Nedir?

FD004, C-MAPSS veri setinin en karmaşık alt kümesidir. 6 farklı operasyon koşulu ve 2 arıza modu içeren çoklu koşul motor arıza verisini barındırır. Projemizde bu veriyi Kalan Faydalı Ömür (RUL) tahmini için denetimli regresyon problemi olarak ele alıyoruz.

Neden Normalize Ediyoruz?

- Öğrenmeyi stabilize etmek: sensörler farklı ölçeklerde (sıcaklık 100'lerde, oranlar 1 civarında)

- Feature'lar arası adil karşılaştırma sağlamak

- Tree tabanlı modellerde ve AutoML'de ölçek hakimiyetini önlemek

Veri Seti İstatistikleri:

| Split | Satır | Motor | Operasyon Koşulu | Arıza Modu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Train | 61,249 | 249 | 6 | 2 |
| Test | 41,214 | 248 | 6 | 2 |

# 2. Varyant V0 — Global Z-Score

## 2.1 Tanım

Global Z-score normalizasyonu her feature'ı mean=0 ve std=1 olacak şekilde dönüştürür: x_norm = (x - mean_train) / std_train

- mean ve std SADECE train verisinden hesaplandı (train-only fit)

- ddof=1 (sample standart sapma)

- Test verisi train parametreleriyle dönüştürüldü (leakage yok)

- Normalize edilen feature sayısı: 24 (3 os + 21 sensör)

## 2.2 Std Flooring Politikası

V0'da sıfır varyanslı kolon sayısı: 0 — Yok

Politika: std=0 ise 1.0'a floor edilir (NoDrop). Bu tüm kolonları korur ve cross-dataset karşılaştırmayı kolaylaştırır. FD004'te 6 operasyon koşulu tüm sensörlerde varyans oluşturduğu için flooring gerekmedi.

## 2.3 Üretilen Dosyalar

| Dosya | Konum | Amaç |
| --- | --- | --- |
| train_FD004_full_global_zscore_nodrop.csv | FD004_full_global_zscore_nodrop/ | Normalize train verisi |
| test_FD004_full_global_zscore_nodrop.csv | FD004_full_global_zscore_nodrop/ | Normalize test verisi |
| fd004_full_global_zscore_nodrop_scaler.json | FD004_full_global_zscore_nodrop/ | Scaler parametreleri |
| README.md | FD004_full_global_zscore_nodrop/ | Varyant dokümantasyonu |

## 2.4 Leakage Doğrulaması

Script: verify_fd004_no_leakage_nodrop.py

- Raw train verisinden mean/std yeniden hesaplar

- JSON değerleriyle karşılaştırır (max fark < 1e-9)

- Reconstruction kontrolü yapar (inverse transform)

- Sonuç: 🟢 STRICT PASS — DATA LEAKAGE YOK

# 3. Varyant V1 — Global Z-Score + Rejim One-Hot

## 3.1 Yöntem

Başlangıç noktası: V0 normalize CSV'ler (raw değil)

- Operating settings üzerinde KMeans clustering (os1, os2, os3)

- K=6, random_state=42

- KMeans SADECE train'de fit edildi, sonra test'e uygulandı

- One-hot kolonlar eklendi: regime_0, regime_1, ..., regime_5

## 3.2 Cluster Dağılımı

| Rejim | Train Satır | Test Satır |
| --- | --- | --- |
| regime_0 | 15395 | 10382 |
| regime_1 | 9224 | 6185 |
| regime_2 | 9139 | 6107 |
| regime_3 | 9091 | 6254 |
| regime_4 | 9238 | 6054 |
| regime_5 | 9162 | 6232 |

## 3.3 Kolon Şeması

Çıktı: 33 kolon

engine_id, cycle, os1-os3, s1-s21, regime_0-regime_5, RUL

## 3.4 Üretilen Dosyalar

| Dosya | Amaç |
| --- | --- |
| train_FD004_global_zscore_regime_onehot_k6.csv | V0 verisi + rejim one-hot |
| test_FD004_global_zscore_regime_onehot_k6.csv | V0 verisi + rejim one-hot |
| fd004_regime_k6_model.json | KMeans centroid'ler ve sayımlar |

## 3.5 Sanity Kontrolleri

- Satır sayısı V0'dan korundu (61,249 train, 41,214 test)

- One-hot toplam = 1 tüm satırlar için

- NaN veya Inf değer yok

# 4. Varyant V2 — Rejim-Aware Sensör Z-Score

## 4.1 Yöntem

Başlangıç noktası: V0 normalize CSV'ler

- os1, os2, os3 üzerinde KMeans K=6 (train-only fit)

- os1-os3: V0 global z-score olarak korundu (yeniden normalize edilmedi)

- s1-s21: HER REJİM İÇİN AYRI normalize edildi (train satırları kullanılarak)

- One-hot kolonlar eklendi: regime_0, ..., regime_5

## 4.2 Rejim Bazında Sensör Normalizasyonu

Her rejim r için, sadece o rejime ait train satırlarından mean_r ve std_r hesapladık. Hem train hem test'teki o rejime ait satırlar bu rejim-spesifik parametrelerle normalize edildi.

Rejim Bazında Floored Kolonlar:

| Rejim | Floored Kolonlar |
| --- | --- |
| regime_0 | s1, s16 |
| regime_1 | s1, s18 |
| regime_2 | s5, s16, s18, s19 |
| regime_3 | s18 |
| regime_4 | s18 |
| regime_5 | s16, s18 |

## 4.3 Gerekçe

Farklı operasyon koşulları, sağlıklı motorlarda bile sistematik sensör kaymaları oluşturur. Sensörleri rejim bazında normalize ederek bu 'rejim bias'ını kaldırıyoruz ve modelin sadece degradasyon paternlerine odaklanmasını sağlıyoruz.

## 4.4 Üretilen Dosyalar

| Dosya | Amaç |
| --- | --- |
| train_FD004_regimeaware_sensor_zscore_k6_onehot.csv | Rejim bazında normalize train |
| test_FD004_regimeaware_sensor_zscore_k6_onehot.csv | Rejim bazında normalize test |
| fd004_regimeaware_sensor_scaler_k6.json | Rejim bazında scaler parametreleri |

## 4.5 Leakage Doğrulaması

Script: verify_fd004_regimeaware_sensor_no_leakage_k6.py

- Centroid'lerin eşleştiğini doğrular

- V0 train'den rejim bazında mean/std yeniden hesaplar

- Tüm rejimler için max fark < 1e-9

- Örnek sensörler (s2, s7) için mean≈0, std≈1 doğrulandı

- Sonuç: 🟢 STRICT PASS — DATA LEAKAGE YOK

# 5. Karşılaştırma Tablosu

| Özellik | V0 (Global) | V1 (Global + One-Hot) | V2 (Rejim-Aware) |
| --- | --- | --- | --- |
| Train Satır | 61,249 | 61,249 | 61,249 |
| Test Satır | 41,214 | 41,214 | 41,214 |
| Kolon Sayısı | 27 | 33 | 33 |
| Sensör Normalizasyonu | Global | Global | Rejim Bazında |
| Rejim Feature'ları | Yok | One-Hot (6) | One-Hot (6) |
| Sensörlerde Rejim Bias | Mevcut | Mevcut | TEMİZLENDİ |
| Kullanım Alanı | Baseline | Explicit rejim girişi | Temiz degradasyon sinyali |

# 6. Modelleme Entegrasyon Rehberi

## 6.1 Feature/Target Ayarı

| Rol | Kolonlar | Notlar |
| --- | --- | --- |
| Hedef | RUL | Regresyon hedef değişkeni |
| Feature'lar | cycle, os1-os3, s1-s21 | 25 temel feature |
| Feature'lar (V1/V2) | + regime_0...regime_5 | 6 ek one-hot |
| ÇIKAR | engine_id | Sadece gruplama için, prediktif değil |

## 6.2 Split Stratejisi

Random row split KULLANMA!

Her motorun birden fazla ardışık satırı var. Random split, sonraki cycle'lardan önceki cycle tahminlerine bilgi sızıntısı oluşturur.

- GroupKFold veya GroupShuffleSplit kullan

- groups = engine_id

- Her motor SADECE train VEYA validation'da, asla her ikisinde değil