NASA N-CMAPSS
VERİ SÖZLÜĞÜ

New Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation
Turbofan Engine Degradation Dataset 2

Şubat 2026

# 1. Giriş

N-CMAPSS (New Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation), NASA Ames tarafından geliştirilen gelişmiş turbofan motor simülasyonudur. Klasik C-MAPSS veri setlerinden (FD001-FD004) önemli farklarla ayrılır:

Temel Farklar:
• Ham zaman serisi verileri (döngü başına binlerce ölçüm)
• Gerçekçi uçuş profilleri (kalkış, tırmanış, seyir, iniş)
• Değişken uçuş koşulları (irtifa, Mach sayısı, gaz kelebeği)
• Çoklu bozulma modları ve uçuş sınıfları
• Daha büyük veri hacmi (HDF5 formatında, dosya başına 2-4 GB)

Bu Sözlüğün Amacı:
• İşlenmiş veri setindeki tüm alanları tanımlamak
• Döngü seviyesi özelliklerin oluşturulma mantığını açıklamak
• Normalizasyon sürecini belgelemek
• Ekip üyeleri için referans oluşturmak

# 2. Veri Pipeline'ı

Ham N-CMAPSS HDF5 dosyaları üç aşamada işlenmektedir:

Aşama 1 - RAW (Ham Veri):
• NASA kaynak dosyaları (data/raw/ncmapss/)
• Salt okunur, değiştirilmez
• HDF5 formatı, milyon satır içerir

Aşama 2 - INTERIM (Ara Veri):
• Döngü seviyesi özellik çıkarımı
• Her sensör için: mean, std, min, max hesaplanır
• Değişken uzunluklu serileri sabit boyutlu vektörlere dönüştürür

Aşama 3 - PROCESSED (İşlenmiş Veri):
• Global Z-Score normalizasyonu (V0 baseline)
• SADECE eğitim verisi üzerinde fit
• Aynı parametreler test verisine uygulanır
• Sızıntısız, modele hazır CSV formatı

# 3. İşlenmiş Veri Yapısı

Her veri seti için aşağıdaki dosyalar mevcuttur:

| Dosya | Açıklama |
| --- | --- |
| train_<DS>_v0.csv | Normalize edilmiş eğitim verisi |
| test_<DS>_v0.csv | Normalize edilmiş test verisi |
| scaler_<DS>_v0.json | Normalizasyon parametreleri (mean, std) |
| README.md | Dataset özeti ve doğrulama sonuçları |

## 3.1 Meta Sütunlar

| Sütun | Türkçe | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| engine_id | Motor ID | int | Benzersiz motor kimliği |
| cycle | Döngü | int | Uçuş döngü numarası |
| Fc | Uçuş Sınıfı | int | Uçuş profil tipi (1, 2, 3) |
| hs | Sağlık Durumu | int | 0=sağlıklı, 1=degradasyon başladı |
| n_samples_in_cycle | Örnek Sayısı | int | Bu döngüdeki ham ölçüm sayısı |
| RUL | Kalan Ömür | int | Arızaya kalan döngü sayısı |

Önemli: Meta sütunlar (engine_id, cycle, Fc, hs, n_samples_in_cycle, RUL) NORMALİZE EDİLMEZ. Sadece özellik sütunları normalize edilir.

# 4. Operasyon Koşulları (W Kanalları)

Her döngü için 4 operasyon koşulu kaydedilir. Her kanal için 4 istatistik hesaplanır: mean, std, min, max.

| Kanal | Fiziksel Anlam | Kategori | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| W_0 | alt - Altitude | İrtifa | feet |
| W_1 | Mach - Flight Mach number | Mach Sayısı | - |
| W_2 | TRA - Throttle resolver angle | Gaz Kelebeği Açısı | deg |
| W_3 | T2 - Total temperature at fan inlet | Sıcaklık | K |

Oluşturulan özellik sütunları (16 adet):

W_0_mean, W_0_std, W_0_min, W_0_max, W_1_mean, ... W_3_max

# 5. Sensör Kanalları (X_s)

Her döngü için 14 sensör kanalı kaydedilir. Her kanal için 4 istatistik hesaplanır.

| Kanal | Fiziksel Anlam | Kategori | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| Xs_0 | Wf - Fuel flow | Yakıt Akışı | pps |
| Xs_1 | Nf - Physical fan speed | Fan Hızı | rpm |
| Xs_2 | Nc - Physical core speed | Çekirdek Hızı | rpm |
| Xs_3 | T24 - Total temperature at LPC outlet | LPC Çıkış Sıcaklığı | R |
| Xs_4 | T30 - Total temperature at HPC outlet | HPC Çıkış Sıcaklığı | R |
| Xs_5 | T48 - Total temperature at HPT outlet | HPT Çıkış Sıcaklığı | R |
| Xs_6 | T50 - Total temperature at LPT outlet | LPT Çıkış Sıcaklığı | R |
| Xs_7 | P15 - Total pressure in bypass-duct | Bypass Basıncı | psia |
| Xs_8 | P2 - Pressure at fan inlet | Fan Giriş Basıncı | psia |
| Xs_9 | P21 - Total pressure at fan outlet | Fan Çıkış Basıncı | psia |
| Xs_10 | P24 - Total pressure at LPC outlet | LPC Çıkış Basıncı | psia |
| Xs_11 | Ps30 - Static pressure at HPC outlet | HPC Çıkış Statik Basıncı | psia |
| Xs_12 | P40 - Total pressure at burner outlet | Yanma Odası Çıkış Basıncı | psia |
| Xs_13 | P50 - Total pressure at LPT outlet | LPT Çıkış Basıncı | psia |

Oluşturulan özellik sütunları (56 adet):

Xs_0_mean, Xs_0_std, Xs_0_min, Xs_0_max, Xs_1_mean, ... Xs_13_max

Toplam özellik sayısı: 16 (W) + 56 (X_s) = 72 özellik

# 6. Veri Seti Özeti

İşlenen 10 N-CMAPSS alt kümesi:

| Dataset | Tip | Eğitim | Test | Eğitim Motor | Test Motor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS01 | Development set | 553 | 341 | 6 | 4 |
| DS02 | Development set | 446 | 202 | 6 | 3 |
| DS03 | Development set | 663 | 438 | 9 | 6 |
| DS04 | Test set | 512 | 344 | 6 | 4 |
| DS05 | Test set | 491 | 327 | 6 | 4 |
| DS06 | Test set | 475 | 322 | 6 | 4 |
| DS07 | Test set | 468 | 344 | 6 | 4 |
| DS08a | Validation set | 611 | 383 | 9 | 6 |
| DS08c | Validation set | 316 | 237 | 6 | 4 |
| DS08d | Validation set - SKIP | 0 | 0 | 0 | 0 |

Not: DS08d dosyası NASA arşivinde truncated (32 byte eksik) olduğu için atlandı.

7. Normalizasyon (V0 Baseline)

Uygulanan normalizasyon yöntemi: Global Z-Score

Formül:
    z = (x - μ) / σ

Burada:
• μ (mean): SADECE eğitim verisinden hesaplanır
• σ (std): SADECE eğitim verisinden hesaplanır (ddof=1)
• Sıfır varyanslı özellikler için σ = 1.0 (NoDrop yaklaşımı)

Önemli Kurallar:
• Test verisi normalizasyona dahil edilmez
• Aynı scaler parametreleri test verisine uygulanır
• Meta sütunlar normalize edilmez
• Tüm özellikler korunur (hiçbiri düşürülmez)

Doğrulama:
• Her dataset için STRICT leakage kontrolü yapılmıştır
• 9/10 dataset PASS aldı (DS08d: SKIP)

# 8. Kullanım Rehberi

Model Geliştirme İçin Kritik Kurallar:

1. ENGINE-BASED SPLIT ZORUNLU
   • Rastgele satır bölmesi YAPMAYIN
   • Aynı motorun tüm verileri bir arada kalmalı
   • Cross-validation motor seviyesinde yapılmalı

2. SCALER PARAMETRELERİ
   • scaler_<DS>_v0.json dosyası kayıtlıdır
   • Aynı parametreleri yeni veri için kullanın
   • Test verisinden yeniden hesaplamayın

3. META SÜTUNLAR
   • engine_id, cycle, RUL modelde kullanılmaz
   • Fc ve hs özellik olarak kullanılabilir
   • n_samples_in_cycle bilgilendirme amaçlıdır

4. BASELINE KARŞILAŞTIRMA
   • V0 tüm datasetlerde aynı yöntemle uygulandı
   • Sonuçlar datasetler arası karşılaştırılabilir
   • Alternatif normalizasyonlar V1, V2 olarak adlandırılacak

# 9. Uçuş Sınıfları (Fc)

Fc değişkeni uçuş profilini belirtir:

• Fc=1: Kısa mesafe uçuş profili
• Fc=2: Orta mesafe uçuş profili  
• Fc=3: Uzun mesafe uçuş profili

Her profil farklı irtifa, hız ve süre kombinasyonları içerir. Fc değeri modelin uçuş tipine özgü degradasyon kalıplarını öğrenmesine yardımcı olabilir.

Kullanım:
• Özellik olarak doğrudan kullanılabilir
• One-hot encoding uygulanabilir
• Regime-aware normalizasyon için baz alınabilir

# 10. Referanslar

Veri Kaynağı:
• NASA Prognostics Center of Excellence
• Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set 2
• URL: https://c3.ndc.nasa.gov/dashlink/resources/1028/

İlgili Dosyalar:
• data/raw/ncmapss/README_download.md
• data/processed/N-CMAPSS/<DS>/*.csv
• data/raw/ncmapss/DS08d_recovery_report.md

Oluşturma Tarihi: 2026-02-03