FD003 — RUL Modelleme ve Degerlendirme Raporu (CAP=125)

HAVELSAN Jet-Cube Karar Destek Odakli Dijital Ikiz (MVP) • Sensors + Cycle • Ozcan yaklasimi

Tarih: 2026-01-28

# 1. Yonetici Ozeti

Bu rapor, FD003 alt veri setinde Remaining Useful Life (RUL) tahmini icin sensör verileri korunarak yalnizca cycle ozelligi eklenmis feature seti uzerinde CAP=125 hedefiyle (y=min(RUL,125)) model/ensemble karsilastirmasini ozetler.

En iyi sonuc: CatBoost — RMSE=12.7184, MAE=7.7783, R2=0.7378.

Ikinci en iyi: W70_30_Cat_GBR — RMSE farki 0.0405 (cok yakin).

Test seti (CatBoost predictions dosyasindan): N=16,596, raw RUL araligi 6–483, CAP sonrasi max 125. Raw orneklerin %68.6'i CAP nedeniyle 125'e kirpilmistir.

# 2. Baglam ve Gereksinimler

Karar destek MVP’sinde her engine-cycle icin RUL tahmini uretmek hedeflenir. Bu nedenle engine_id modele feature olarak verilmez; tum sensörler ve operating settings korunur; yalnizca cycle eklenir; hedef CAP=125 ile stabilize edilir.

# 3. Veri Seti ve Ozellikler

Girdi feature seti: tum sensörler + (varsa) operating settings + cycle. engine_id sadece gruplama/raporlama icindir.

Raw RUL dagilimi ozet yuzdelikleri: min=6, p10=72, p25=112, p50=159, p75=213, p90=279, max=483.

Not: CAP=125, 125 uzerindeki raw RUL degerlerini ayni etikete projekte ettigi icin, model performansi ozellikle 0–125 bandinda anlamlidir.

# 4. Hedef Degisken ve CAP=125

Hedef: y = min(RUL, 125). CAP kullanimi, uzun RUL bolgesinin kaybi domine etmesini azaltir ve bakima yakin bolgede daha stabil hata profili uretir.

# 5. Data Leakage Onlemleri

• Olcekleyici/normalizasyon (varsa) yalnizca train ile fit edilir; test istatistikleri kullanilmaz.

• engine_id feature olarak kullanilmaz; motor kimligi ezberleme riski azaltilir.

• Stacking kullanilirsa meta-model OOF tahminlerle egitilir; engine_id ile GroupKFold mantigi sızıntiyi engeller.

• Cycle turetilmis bir ozellik olsa da yalniz satir icindeki zaman indeksidir; gelecek bilgi kullanilmaz.

# 6. Denenen Modeller ve Ensemble'lar

Ozcan raporundaki MVP odakli yaklasimla, guclu agac tabanli modeller ve basit ensemble stratejileri denenmistir.

Denenenler:

• CatBoost

• W70_30_Cat_GBR

• Weighted3_0.5C_0.3L_0.2G

• Avg_LGB_Cat

• SimpleAvg3

• W70_30_LGB_Cat

• W70_30_LGB_GBR

• LightGBM

• GBR

• Stack_Ridge_3

# 7. Degerlendirme Metrikleri

Genel metrikler: RMSE, MSE, MAE, R2. Karar destek analizi: PHM08 RUL Score ve tau-esik alarm analizi.

PHM08 RUL Score (CatBoost tahminlerinden hesaplanan): 63788.17

# 8. Sonuclar (CAP=125) — Tum Modeller

| Model | RMSE | MAE | MSE | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CatBoost | 12.7184 | 7.7783 | 161.7579 | 0.7378 |
| W70_30_Cat_GBR | 12.7589 | 7.7311 | 162.7889 | 0.7361 |
| Weighted3_0.5C_0.3L_0.2G | 12.7957 | 7.6926 | 163.7311 | 0.7346 |
| Avg_LGB_Cat | 12.8046 | 7.7013 | 163.9568 | 0.7342 |
| SimpleAvg3 | 12.8908 | 7.7250 | 166.1724 | 0.7306 |
| W70_30_LGB_Cat | 12.9285 | 7.7430 | 167.1464 | 0.7290 |
| W70_30_LGB_GBR | 13.1493 | 7.8358 | 172.9038 | 0.7197 |
| LightGBM | 13.2063 | 7.8867 | 174.4057 | 0.7173 |
| GBR | 13.3784 | 8.1031 | 178.9816 | 0.7099 |
| Stack_Ridge_3 | 13.8481 | 8.3036 | 191.7691 | 0.6891 |

Gozlem: CatBoost tekil model olarak en iyi RMSE'yi uretmistir. CatBoost agirlikli ensemble'lar cok yakin performans verirken, bu kosuda Stack_Ridge_3 geride kalmistir.

# 9. Karar Destek Analizi (Dusuk RUL Bolgesi)

Karar destek senaryosunda en kritik kisim bakima yakin (dusuk RUL) bolgesidir. Bu nedenle tau-esik alarm performansi ve RUL bantlarina gore hata ayrica incelenmistir (CatBoost predictions dosyasindan).

## 9.1 Tau-Esik Alarm Performansi

| tau | TP | FP | FN | TN | Precision | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 40 | 18 | 21 | 16517 | 0.6897 | 0.6557 |
| 20 | 89 | 22 | 33 | 16452 | 0.8018 | 0.7295 |
| 30 | 204 | 32 | 87 | 16273 | 0.8644 | 0.7010 |
| 50 | 528 | 72 | 251 | 15745 | 0.8800 | 0.6778 |

Yorum: tau kuculdukce (daha kritik bolge) ornek sayisi azalir; precision/recall dengesi operasyonel ihtiyaca gore ayarlanmalidir.

## 9.2 RUL Bantlarina Gore Hata

| Bant | N | RMSE | MAE | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RUL<= 15 | 61 | 4.0683 | 3.1643 | -1.8121 |
| RUL<= 20 | 122 | 7.4444 | 4.5827 | -2.9655 |
| RUL<= 30 | 291 | 11.6672 | 7.2168 | -2.4518 |
| RUL<= 50 | 779 | 17.9436 | 12.0218 | -1.5159 |
| RUL<= 75 | 1823 | 22.1771 | 16.4135 | -0.6028 |
| RUL<= 100 | 3307 | 21.1188 | 16.5170 | 0.1777 |
| RUL<= 125 | 16596 | 12.7184 | 7.7783 | 0.7378 |

Not: Dusuk RUL bantlarinda R2'nin negatif cikmasi olagan olabilir (alt kumede varyans dusuk). Bu bolgede RMSE/MAE ve alarm metrikleri daha saglam yorum verir.

# 10. Neyi Neden Yaptik

• Cycle eklenmesi: RUL zamanla azalan bir hedef oldugu icin, cycle bilgisi modelin zaman baglamini ogrenmesine yardim eder.
• CAP=125: uzun RUL bolgesinin kaybi domine etmesini azaltir; karar destek icin daha stabil optimizasyon saglar.
• Agac tabanli modeller: sensörler arasi dogrusal olmayan iliskileri yakalar; SHAP ile aciklanabilir.
• Basit ensemble'lar: dusuk riskli performans artisi saglar; stacking icin OOF zorunludur.

# 11. MVP Icin Oneri ve Sonraki Adimlar

Bu kosu sonucuna gore MVP icin iki guvenli secenek:
1) Uretim sadeligi icin CatBoost (en iyi RMSE).
2) CatBoost agirlikli ensemble (cok yakin performans; farkli senaryolarda daha stabil olabilir).

Sonraki adimlar:

• Dusuk RUL bolgesine agirlik veren sample-weighting veya iki-asamali mimari (alarm + regresyon).

• CatBoost/LGBM hiperparametre taramasi (depth, learning_rate, l2_leaf_reg, num_leaves vb.).

• SHAP ile ozellikle dusuk RUL bolgesinde sensor katkilarini aciklayip karar destekte gostermek.

• Tau esiklerinin (15/20/30) sahadaki maliyetlere gore ayarlanmasi (FP vs FN trade-off).

# Ek: Kullanilan/Olusturulan Dosyalar

• metrics_fd003_CAP125.csv

• metrics_fd003_CAP125.json

• fd003_predictions_CatBoost_CAP125.csv

• FD003_train_ensemble_sensors_plus_cycle_CAP125_with_metrics_export.ipynb