NASA C-MAPSS
VERİ SÖZLÜĞÜ

Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation
FD001 • FD002 • FD003 • FD004

Şubat 2026

# 1. Giriş

C-MAPSS (Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation), NASA Ames Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen turbofan motor simülasyonudur. Bu veri seti, motor degradasyonunu ve arızaya giden süreci modelleyerek Kalan Faydalı Ömür (RUL) tahmin algoritmalarının geliştirilmesi için kullanılmaktadır.

Veri Seti Özellikleri:
• 4 alt küme (FD001, FD002, FD003, FD004)
• Her satır = bir motor döngüsü
• 21 sensör ölçümü + 3 operasyonel ayar
• Eğitim: Run-to-failure (arızaya kadar çalışma)
• Test: Kesik zaman serisi + ayrı RUL değerleri

Bu Sözlüğün Amacı:
• Tüm alt kümelerdeki alanları tanımlamak
• Sensörlerin fiziksel anlamlarını açıklamak
• Alt kümeler arası farkları belgelemek
• Sensör seçimi için rehberlik sağlamak

# 2. Veri Seti Karşılaştırması

| Dataset | Eğitim Motor | Test Motor | Koşul | Arıza Modu | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FD001 | 100 | 100 | 1 | 1 | Tek koşul, tek arıza (HPC degradasyonu) |
| FD002 | 260 | 259 | 6 | 1 | Altı koşul, tek arıza (HPC degradasyonu) |
| FD003 | 100 | 100 | 1 | 2 | Tek koşul, iki arıza (HPC + Fan) |
| FD004 | 249 | 248 | 6 | 2 | Altı koşul, iki arıza (HPC + Fan) |

Karmaşıklık Sıralaması:
• FD001: En basit (tek koşul, tek arıza) - Baseline için ideal
• FD003: Orta (tek koşul, iki arıza) - Çoklu arıza öğrenimi
• FD002: Zor (altı koşul, tek arıza) - Çoklu koşul normalizasyonu gerekir
• FD004: En zor (altı koşul, iki arıza) - Tüm zorluklar

# 3. Veri Yapısı

## 3.1 Temel Alanlar

| Alan | Veri Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| engine_id | int | Motor kimlik numarası (1-N) |
| cycle | int | Operasyonel döngü sayısı (zaman adımı) |
| os1, os2, os3 | float | Operasyonel ayarlar (3 adet) |
| s1–s21 | float | Sensör ölçümleri (21 adet) |
| RUL | int | Kalan Faydalı Ömür (hesaplanmış/verilen) |

## 3.2 Operasyonel Ayarlar

| Ayar | Fiziksel Anlam | Birim |
| --- | --- | --- |
| OS1 | Altitude proxy (İrtifa göstergesi) | feet eşdeğeri |
| OS2 | Mach number proxy (Mach sayısı göstergesi) | - |
| OS3 | Throttle resolver angle (Gaz kelebeği açısı) | deg |

Not: FD001/FD003'te os1, os2, os3 neredeyse sabit değerler alır (tek koşul). FD002/FD004'te bu ayarlar önemli varyasyon gösterir (6 koşul).

# 4. Sensör Sözlüğü

| Sensör | Sembol | Fiziksel Anlam | Kategori | Birim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | T2 | Total temperature at fan inlet | Sıcaklık | °R |
| S2 | T24 | Total temperature at LPC outlet | Sıcaklık | °R |
| S3 | T30 | Total temperature at HPC outlet | Sıcaklık | °R |
| S4 | T50 | Total temperature at LPT outlet | Sıcaklık | °R |
| S5 | P2 | Pressure at fan inlet | Basınç | psia |
| S6 | P15 | Total pressure in bypass duct | Basınç | psia |
| S7 | P30 | Total pressure at HPC outlet | Basınç | psia |
| S8 | Nf | Physical fan speed | Hız | rpm |
| S9 | Nc | Physical core speed | Hız | rpm |
| S10 | epr | Engine pressure ratio (P50/P2) | Oran | - |
| S11 | Ps30 | Static pressure at HPC outlet | Basınç | psia |
| S12 | phi | Ratio of fuel flow to Ps30 | Akış | pps/psi |
| S13 | NRf | Corrected fan speed | Hız | rpm |
| S14 | NRc | Corrected core speed | Hız | rpm |
| S15 | BPR | Bypass ratio | Oran | - |
| S16 | farB | Burner fuel-air ratio | Oran | - |
| S17 | htBleed | Bleed enthalpy | Enerji | BTU/s |
| S18 | Nf_dmd | Demanded fan speed | Hız | rpm |
| S19 | PCNfR_dmd | Demanded corrected fan speed | Hız | % |
| S20 | W31 | HPT coolant bleed | Akış | lbm/s |
| S21 | W32 | LPT coolant bleed | Akış | lbm/s |

Tablo: NASA C-MAPSS sensör tanımları (21 sensör)

# 5. Sabit Sensörler (Dataset'e Göre)

Tek koşullu veri setlerinde (FD001, FD003) bazı sensörler sabit veya çok düşük varyanslıdır. Bu sensörler o veri setleri için bilgi taşımaz ve genellikle çıkarılır.

| Sensör | FD001/FD003 | FD002/FD004 | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | SABİT (518.67) | DEĞİŞKEN | Fan giriş sıcaklığı - standart atmosfer |
| S5 | SABİT (14.62) | DEĞİŞKEN | Fan giriş basıncı - deniz seviyesi |
| S6 | SABİT (21.61) | DEĞİŞKEN | Bypass kanal basıncı |
| S10 | SABİT (1.3) | DEĞİŞKEN | Motor basınç oranı |
| S16 | SABİT (0.03) | DEĞİŞKEN | Yanma odası yakıt-hava oranı |
| S18 | SABİT (2388.0) | DEĞİŞKEN | Talep edilen fan hızı |
| S19 | SABİT (100.0) | DEĞİŞKEN | Talep edilen düzeltilmiş fan hızı |

Önemli: FD002/FD004'te bu sensörler değişkendir ve koşul normalizasyonu için kullanılabilir. Farklı koşulları ayırt etmede yardımcı olurlar.

# 6. Sensör Seçim Rehberi

## 6.1 Önerilen Sensörler

Sensörler: S2, S4, S7, S8, S9, S11, S12, S13, S14, S15, S20, S21

Gerekçe: RUL ile güçlü korelasyon, tutarlı degradasyon trendi

## 6.2 Koşullu Sensörler

Sensörler: S3, S6, S17

Gerekçe: Dataset'e bağlı değişkenlik, dikkatli kullanım gerekir

## 6.3 Dataset'e Özgü Sensörler

Sensörler: S1, S5, S10, S16, S18, S19

Gerekçe: FD001/FD003'te sabit (tek koşul), FD002/FD004'te değişken

Pratik Öneriler:
• FD001 baseline: s1, s5, s6, s10, s16, s18, s19 çıkar (7 sensör) → 14 sensör kalır
• FD002/FD004: Tüm sensörleri koru, koşul normalizasyonu uygula
• FD003: FD001 ile aynı sensör seçimi kullanılabilir
• Cross-dataset: Tüm datasetlerde ortak sensör seçimi için s2, s4, s7-s9, s11-s15, s20-s21 (12 sensör)

# 7. Normalizasyon Stratejileri

Dataset tipine göre farklı normalizasyon yaklaşımları:

FD001 / FD003 (Tek Koşul):
• Global Z-Score yeterli
• Sabit sensörleri çıkar
• Basit ve etkili

FD002 / FD004 (Altı Koşul):
• Regime-aware normalizasyon önerilir
• os1, os2, os3 kullanarak koşul kümele (K-means)
• Her küme için ayrı mean/std hesapla
• Veya: Koşul özelliklerini one-hot encoding yap

Ortak Kurallar:
• SADECE eğitim verisi üzerinde fit
• Test verisine aynı parametreleri uygula
• Meta sütunları (engine_id, cycle, RUL) normalize etme
• Sıfır varyanslı sütunları çıkar veya std=1 olarak işle

# 8. RUL Hesaplama

Eğitim Verisi İçin:
• Her motor için maksimum döngüyü bul (max_cycle)
• RUL = max_cycle - current_cycle
• Arıza anında RUL = 0

Test Verisi İçin:
• RUL değerleri ayrı dosyada verilir (RUL_FD00X.txt)
• Her satır bir test motorunun son RUL'u
• Test zaman serilerine eklenebilir

RUL Clipping (Opsiyonel):
• Erken döngülerde RUL çok yüksek olabilir
• Genellikle RUL_max = 125-130 değerine clip edilir
• Bu, modelin erken degradasyon kalıplarına odaklanmasını sağlar

# 9. Kullanım Rehberi

Model Geliştirme İçin Kritik Kurallar:

1. ENGINE-BASED SPLIT ZORUNLU
   • Aynı motorun verileri train/test'e bölünmemeli
   • Cross-validation motor seviyesinde yapılmalı

2. DATA LEAKAGE ÖNLEMİ
   • Normalizasyon sadece eğitim verisinden
   • Test verisini önce hiç görmeden işle

3. KOŞUL FARKINDALIĞI
   • FD002/FD004'te koşul varyasyonunu hesaba kat
   • os1, os2 değerlerindeki farklılıklar önemli

4. SENSÖR SEÇİMİ
   • Baseline için önerilen sensörleri kullan
   • Dataset-specific sabit sensörleri çıkar

5. KARŞILAŞTIRMA
   • Benchmark sonuçları genellikle FD001 içindir
   • Farklı datasetler arasında doğrudan karşılaştırma dikkatli yapılmalı

# 10. Referanslar

Veri Kaynağı:
• NASA Prognostics Center of Excellence
• Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set
• URL: https://c3.ndc.nasa.gov/dashlink/resources/139/

Literatür:
• Saxena et al. (2008) - "Damage Propagation Modeling for Aircraft Engine Run-to-Failure Simulation"
• Original dataset publication paper

İlgili Dosyalar:
• data/raw/CMAPSS/*.txt - Ham veri dosyaları
• data/processed/CMAPSS_norm/ - İşlenmiş veri

Oluşturma Tarihi: 2026-02-03