NASA C-MAPSS FD001
VERİ SÖZLÜğÜ

Turbofan Motor Degradasyonu Simülasyon Veri Seti

Ocak 2026

# 1. Giriş

C-MAPSS (Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation), NASA Ames Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen turbofan motor simülasyonudur. Bu veri seti, motor degradasyonunu ve arızaya giden süreci modelleyerek Kalan Faydalı Ömür (RUL) tahmin algoritmalarının geliştirilmesi için kullanılmaktadır.

FD001 Alt Kümesi Özellikleri:
• Tek operasyonel koşul (deniz seviyesi, sabit uçuş rejimi)
• Tek bozulma modu (HPC - Yüksek Basınç Kompresörü degradasyonu)
• 100 eğitim + 100 test motoru

Bu sözlüğün amacı:
• Veri setindeki tüm alanları tanımlamak
• Sensörlerin fiziksel anlamlarını açıklamak
• Projede kullanılan sensör seçimini belgelemek
• Ekip üyeleri ve akademisyenler için referans oluşturmak

# 2. Veri Seti Yapısı

| Alan | Veri Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| engine_id | int | Motor kimlik numarası (1-100) |
| cycle | int | Operasyonel çevrim sayısı (zaman adımı) |
| os1 | float | Operasyonel ayar 1 (irtifa proxy) |
| os2 | float | Operasyonel ayar 2 (Mach sayısı proxy) |
| os3 | float | Operasyonel ayar 3 (gaz kolu açısı) |
| s1–s21 | float | Sensör ölçümleri (21 adet) |
| RUL | int | Kalan Faydalı Ömür (test verisi için) |

## Operasyonel Ayarlar Hakkında Not

FD001 alt kümesinde operasyonel ayarlar (os1, os2, os3) neredeyse sabit değerler almaktadır:
• os1: std ≈ 0.002, os2: std ≈ 0.0003, os3: std = 0 (tamamen sabit, değer = 100)

Bu durum, FD001'in "tek çalışma koşulu" senaryosunu yansıtır. Dolayısıyla operasyonel ayarlar sensör seçimi analizine dahil edilmemiş, yalnızca s1–s21 sensörleri değerlendirilmiştir. Çoklu koşul içeren FD002/FD004 veri setlerinde bu ayarlar önem kazanabilir.

# 3. Sensör Sözlüğü (NASA Tanımları)

| Sensör | Fiziksel Anlam | Kategori |
| --- | --- | --- |
| S1 | T2 - Total temperature at fan inlet | Sıcaklık |
| S2 | T24 - Total temperature at LPC outlet | Sıcaklık |
| S3 | T30 - Total temperature at HPC outlet | Sıcaklık |
| S4 | T50 - Total temperature at LPT outlet | Sıcaklık |
| S5 | P2 - Pressure at fan inlet | Basınç |
| S6 | P15 - Total pressure in bypass duct | Basınç |
| S7 | P30 - Total pressure at HPC outlet | Basınç |
| S8 | Nf - Physical fan speed | Hız |
| S9 | Nc - Physical core speed | Hız |
| S10 | epr - Engine pressure ratio (P50/P2) | Oran |
| S11 | Ps30 - Static pressure at HPC outlet | Basınç |
| S12 | phi - Ratio of fuel flow to Ps30 | Akış |
| S13 | NRf - Corrected fan speed | Hız |
| S14 | NRc - Corrected core speed | Hız |
| S15 | BPR - Bypass ratio | Oran |
| S16 | farB - Burner fuel-air ratio | Oran |
| S17 | htBleed - Bleed enthalpy | Enerji |
| S18 | Nf_dmd - Demanded fan speed | Hız |
| S19 | PCNfR_dmd - Demanded corrected fan speed | Hız |
| S20 | W31 - HPT coolant bleed | Akış |
| S21 | W32 - LPT coolant bleed | Akış |

Tablo 1: NASA C-MAPSS sensör tanımları

# 4. Bu Çalışmada Kullanılan Sensörler

Spearman korelasyonu ve varyans analizine dayalı seçim sonucunda:
• Kept (kullanılan): 12 sensör
• Dropped (çıkarılan): 9 sensör

| Sensör | Durum | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| S1 | ✗ Dropped | FD001'de sabit değer (std=0) |
| S2 | ✓ Kept | RUL ile güçlü pozitif korelasyon, tutarlı artış trendi |
| S3 | ✗ Dropped | Düşük korelasyon, yüksek gürültü oranı |
| S4 | ✓ Kept | LPT sıcaklığı, degradasyonla net artış |
| S5 | ✗ Dropped | FD001'de sabit değer (std=0) |
| S6 | ✗ Dropped | Tutarsız trend, düşük SNR |
| S7 | ✓ Kept | HPC basıncı, güçlü negatif korelasyon |
| S8 | ✓ Kept | Fan hızı, tutarlı artış trendi |
| S9 | ✓ Kept | Çekirdek hızı, tutarlı artış trendi |
| S10 | ✗ Dropped | FD001'de sabit değer (std=0) |
| S11 | ✓ Kept | Statik basınç, güçlü pozitif korelasyon |
| S12 | ✓ Kept | Yakıt akışı, güçlü negatif korelasyon |
| S13 | ✓ Kept | Düzeltilmiş fan hızı, tutarlı artış |
| S14 | ✓ Kept | Düzeltilmiş çekirdek hızı, tutarlı artış |
| S15 | ✓ Kept | Bypass oranı, tutarlı pozitif ilişki |
| S16 | ✗ Dropped | FD001'de sabit değer (std=0) |
| S17 | ✗ Dropped | Sınırda korelasyon, işaret tutarsızlığı |
| S18 | ✗ Dropped | FD001'de sabit değer (std=0) |
| S19 | ✗ Dropped | FD001'de sabit değer (std=0) |
| S20 | ✓ Kept | HPT soğutucu, güçlü negatif korelasyon |
| S21 | ✓ Kept | LPT soğutucu, güçlü negatif korelasyon |

Tablo 2: Sensör seçim durumu ve gerekçeler

# 5. Sabit (Zero-Variance) Sensörler

FD001'de sıfır veya çok düşük varyans gösteren sensörler:

| Sensör | Sabit Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| S1 | 518.67 | Fan giriş sıcaklığı - tek koşulda sabit |
| S5 | 14.62 | Fan giriş basıncı - deniz seviyesi sabiti |
| S10 | 1.3 | Motor basınç oranı - kontrol değeri |
| S16 | 0.03 | Yanma odası yakıt-hava oranı |
| S18 | 2388.0 | Talep edilen fan hızı - kontrol değeri |
| S19 | 100.0 | Talep edilen düzeltilmiş fan hızı |

Tablo 3: FD001'de sabit sensör değerleri

Bu bilginin önemi:
• Baseline referans: Bu değerler normal çalışma koşullarının referansıdır
• Genelleme: FD002/FD004'te bu sensörler farklı değerler alabilir
• Feature engineering: Koşul normalizasyonu için kullanılabilir
• Anomali tespiti: Beklenmeyen sapmaları tespit etmek için eşik olarak kullanılabilir

# 6. Kullanım Notları

Bu veri sözlüğü aşağıdaki süreçlerde referans olarak kullanılmalıdır:

Rapor Yazımı:
• Sensör isimlerinin tutarlı kullanımı
• Fiziksel yorumların doğruluğu

Model Geliştirme:
• Öznitelik seçimi kararlarının takibi
• Veri ön işleme adımlarının belgelenmesi

Veri Paylaşımı:
• Ekip üyelerine veri yapısının açıklanması
• Dış paydaşlara veri dokümantasyonu