# FD002 Global Z-Score Normalizasyon ve Veri Hazırlama Raporu

Proje: Jet-Cube Turbofan RUL Prediction MVP
Veri Seti: C-MAPSS FD002
Tarih: 26.01.2026

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu rapor, FD002 veri setinin model pipeline'ına girecek tutarlı forma getirilmesi sürecini detaylı şekilde belgeler. FD002, C-MAPSS veri setinin en karmaşık alt kümelerinden biridir çünkü 6 farklı operasyon koşulu içerir.

## 1.1 Hedefler

- Tüm sensör ve operating setting verilerini standart ölçeğe (z-score) dönüştürmek

- 21 sensör (s1–s21) + 3 operating setting (os1–os3) kullanmak (sensör drop yok)

- Data leakage'ı önleyerek scaler'ı yalnızca train verisinden fit etmek

- Modelleme için tutarlı ve tekrarlanabilir bir veri pipeline'ı oluşturmak

## 1.2 FD002 Özellikleri

FD002, FD001'den farklı olarak 6 farklı operasyon koşulu (operating condition) içerir. Bu durum normalizasyonu daha karmaşık hale getirir çünkü aynı sensör farklı koşullarda farklı değerler üretebilir. Bu raporda global z-score yaklaşımı uygulanmıştır; regime-aware alternatif ayrı bir çalışmada ele alınmaktadır.

| Özellik | FD001 | FD002 |
| --- | --- | --- |
| Operasyon Koşulu Sayısı | 1 | 6 |
| Arıza Modu | 1 (HPC) | 1 (HPC) |
| Train Motor Sayısı | 100 | 260 |
| Test Motor Sayısı | 100 | 259 |
| Train Satır Sayısı | 20,631 | 53,759 |
| Test Satır Sayısı | 13,096 | 33,991 |

# 2. Veri Kaynakları ve Yapı

## 2.1 Kaynak Dosyalar

FD002 için kullanılan raw dosyalar:

| Dosya | Açıklama | Satır Sayısı | Boyut |
| --- | --- | --- | --- |
| train_FD002.txt | Eğitim verisi (260 motor) | 53,759 | ~9 MB |
| test_FD002.txt | Test verisi (259 motor) | 33,991 | ~6 MB |
| RUL_FD002.txt | Test motorlarının son RUL değerleri | 259 | ~1 KB |

## 2.2 Kolon Şeması

Raw dosyalar header içermez ve whitespace ile ayrılmıştır:

| Kolon Adı | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| engine_id | Integer | Motor kimliği (1-260 train, 1-259 test) |
| cycle | Integer | Operasyon döngüsü numarası |
| os1 | Float | Operating setting 1 (Altitude) |
| os2 | Float | Operating setting 2 (Mach number) |
| os3 | Float | Operating setting 3 (Throttle Resolver Angle) |
| s1–s21 | Float | 21 adet sensör ölçümü |

## 2.3 Operasyon Koşulları

FD002'de 6 farklı operasyon koşulu bulunmaktadır. Bu koşullar os1, os2, os3 kombinasyonlarıyla tanımlanır. Aşağıdaki tabloda train verisindeki dağılım gösterilmiştir:

| Regime ID | Train Samples | Yüzde |
| --- | --- | --- |
| os1=42.0 ¦ os2=0.84 ¦ os3=100.0 | 9,431 | %17.5 |
| os1=0.0 ¦ os2=0.0 ¦ os3=100.0 | 8,044 | %15.0 |
| os1=20.0 ¦ os2=0.7 ¦ os3=100.0 | 5,712 | %10.6 |
| os1=10.0 ¦ os2=0.25 ¦ os3=100.0 | 5,652 | %10.5 |
| os1=25.0 ¦ os2=0.62 ¦ os3=60.0 | 5,594 | %10.4 |
| Diğer 6 koşul | 19,326 | %36.0 |

# 3. Uygulanan İşlemler

## 3.1 Veri Okuma ve Parsing

Raw dosyalar pandas kütüphanesi ile okundu:

- Ayraç: Regex whitespace (sep=r"\s+")

- Header: Yok (kolon isimleri manuel atandı)

- Veri tipi: engine_id ve cycle integer'a dönüştürüldü

- NaN kontrolü: Okuma sonrası NaN değer kontrolü yapıldı

## 3.2 RUL (Remaining Useful Life) Hesaplama

RUL değerleri aşağıdaki formüllerle hesaplandı:

Train için:

RUL = max_cycle(engine_id) − cycle

Her motor için o motorun son döngüsü (max_cycle) bulunur ve mevcut döngüden çıkarılır.

Test için:

RUL = (max_cycle(engine_id) − cycle) + RUL_END(engine_id)

Test motorları tam ömürlerini tamamlamadan kesilmiştir. RUL_FD002.txt dosyasındaki değerler, her test motorunun son gözleminden itibaren kalan ömrü belirtir.

## 3.3 Feature Seçimi

24 feature normalize edilmek üzere seçildi:

- Operating Settings: os1, os2, os3 (3 adet)

- Sensörler: s1, s2, ..., s21 (21 adet)

- Toplam: 24 feature

Önemli Not:

FD002'de hiçbir zero-variance kolon bulunmadı. Bu, FD001'den farklıdır (FD001'de os3, s1, s5, s10, s16, s18, s19 kolonları zero-variance idi). FD002'de 6 farklı operasyon koşulu olması, tüm sensörlerde varyans oluşturmuştur.

## 3.4 Global Z-Score Standardizasyon

Her feature için aşağıdaki formül uygulandı:

z = (x − μ_train) / σ_train

Parametreler:

- μ (mean): Train verisinden hesaplanan aritmetik ortalama

- σ (std): Train verisinden hesaplanan standart sapma

- ddof = 1: Örnek standart sapması kullanıldı (pandas default, n-1 böleni)

Data Leakage Önleme:

Scaler parametreleri (mean, std) YALNIZCA train verisinden hesaplandı. Test verisi sadece bu parametrelerle transform edildi, fit işlemine dahil edilmedi. Bu yaklaşım, gerçek dünya senaryosunu simüle eder ve model performansının güvenilir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

# 4. Üretilen Artefaktlar

## 4.1 Çıktı Klasörü Yapısı

Tüm çıktılar aşağıdaki klasöre kaydedildi:

data/processed/CMAPSS_norm/FD002_full_global_zscore/

| Dosya | Boyut | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| train_FD002_full_global_zscore.csv | 25.7 MB | Normalize edilmiş train verisi |
| test_FD002_full_global_zscore.csv | 16.3 MB | Normalize edilmiş test verisi |
| fd002_full_global_zscore_scaler.json | 2.2 KB | Scaler parametreleri (mean, std) |
| README.md | ~1 KB | Klasör dokümantasyonu |

## 4.2 CSV Kolon Sırası

Çıktı CSV dosyalarının kolon sırası:

engine_id, cycle, os1, os2, os3, s1, s2, ..., s21, RUL

- engine_id, cycle: Integer (normalize edilmedi)

- os1–s21: Float (z-score normalize edildi)

- RUL: Integer (hedef değişken, normalize edilmedi)

## 4.3 Scaler JSON İçeriği

JSON dosyası aşağıdaki bilgileri içerir:

| Alan | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| method | global_zscore | Normalizasyon yöntemi |
| fit_split | train_FD002_raw | Scaler'ın fit edildiği veri |
| ddof | 1 | Standart sapma hesabında kullanılan serbestlik derecesi |
| feature_columns | [os1, os2, ..., s21] | 24 feature listesi |
| zero_variance_columns | [] | Zero-variance kolon yok |
| mean | {os1: 23.998, ...} | Her feature için ortalama |
| std | {os1: 14.747, ...} | Her feature için standart sapma |

# 5. Kalite Kontroller ve Doğrulamalar

## 5.1 Normalize Edilmiş Feature İstatistikleri

Train verisi normalize edildikten sonra, tüm feature'ların mean≈0 ve std≈1 olması beklenir. Aşağıdaki tablo ilk 5 feature için doğrulamayı gösterir:

| Feature | Mean | Std | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| os1 | 0.000000 | 1.000000 | ✓ OK |
| os2 | 0.000000 | 1.000000 | ✓ OK |
| os3 | 0.000000 | 1.000000 | ✓ OK |
| s1 | 0.000000 | 1.000000 | ✓ OK |
| s2 | 0.000000 | 1.000000 | ✓ OK |

Tüm 24 feature için özet:

- Max |mean|: 8.73e-15 (pratik olarak 0)

- Max |std - 1|: 1.11e-16 (pratik olarak 0)

## 5.2 Zero-Variance Analizi

FD002'de zero-variance kolon bulunmadı. Bu, 6 farklı operasyon koşulunun tüm sensörlerde değişkenlik oluşturmasından kaynaklanır.

| Veri Seti | Zero-Variance Kolonlar |
| --- | --- |
| FD001 | os3, s1, s5, s10, s16, s18, s19 (7 adet) |
| FD002 | Yok (0 adet) |

## 5.3 No-Leakage Doğrulaması

verify_fd002_no_leakage.py scripti ile data leakage kontrolü yapıldı. Bu script:

- Train raw verisini okur

- Scaler JSON dosyasını yükler

- Train raw'dan mean/std değerlerini yeniden hesaplar (ddof=1)

- JSON'daki değerlerle karşılaştırır

- Inverse transform reconstruction testi yapar

Doğrulama Sonuçları:

| Kontrol | Sonuç | Durum |
| --- | --- | --- |
| Max ¦mean_diff¦ | 0.00e+00 | ✓ PASS |
| Max ¦std_diff¦ | 0.00e+00 | ✓ PASS |
| Max reconstruction error | 2.84e-14 | ✓ PASS |

Verdict: 🟢 STRICT PASS - NO DATA LEAKAGE DETECTED

## 5.4 RUL İstatistikleri

| Split | Min RUL | Max RUL | Engine Count |
| --- | --- | --- | --- |
| Train | 0 | 377 | 260 |
| Test | 6 | 377 | 259 |

# 6. Sonuç ve Sonraki Adımlar

## 6.1 Model Ekibi İçin Kullanım

Model ekibi aşağıdaki dosyaları kullanmalıdır:

| Amaç | Dosya |
| --- | --- |
| Eğitim verisi | train_FD002_full_global_zscore.csv |
| Test verisi | test_FD002_full_global_zscore.csv |
| Scaler parametreleri | fd002_full_global_zscore_scaler.json |

## 6.2 Alternatif Varyant

Regime-aware (operasyon koşuluna göre ayrı normalizasyon) varyantı da üretilmiştir. Bu varyant, her operasyon koşulu için ayrı mean/std hesaplar ve sensör sinyallerindeki rejim kaynaklı varyasyonu temizler. Karşılaştırmalı deneylerde kullanılabilir.